光纤延长器 SMF4K60DU

用户手册

SMF4K60DUT-发送器

SMF4K60DUR-接收器

目录

1. 特点	3

2. 前后面板	3

3. 关于挂耳的安装	5

4. 包装尺寸和环境参数	5

5. 附件	6

感谢您购买SM4K60DU光纤延长器套件

这款光纤延长器的视频传输支持HDMI2.0，最大到3840x2160p60分辨率的输入和输出。

支持单模单纤，10Km传输距离。

支持音频加嵌和解嵌，支持遥控透传，RS232透传，键盘鼠标透传。

- 特点

- 支持HDMI 2.0, HDCP1.4/2.2

- 传输距离：单模单纤 10Km,  LC光纤连接头

- 4种EDID选项

- 发送端支持音频加嵌和HDMI环出

- 接收端支持音频解嵌

- 透传功能：双向IR，RS232信号，键盘鼠标

- 前后面板

前面板

SMF4K60DUT，光纤发送器

SMF4K60DUR，光纤接收器

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| EDID 拨码开关 (发送器) | - 共两位拨码开关，PIN1/PIN2， 4个EDID选项 - 11: EDID透传 - 01: 3840x2160p60 - 10: 3840x2160p30 - 00: 1920x1080p60 |
| AUDIO 拨码开关 (发送器) | - 1: HDMI内部音频 - 0: 外部3.5mm模拟音频 |
| IR IN | 遥控透传，输入 |
| IR OUT | 遥控透传，输出 |
| PWR | 电源指示灯 |
| LINK指示灯 | 光纤连接成功后灯亮 |
| HDMI指示灯 | 有HDMI信号时灯亮 |
| LOOP指示灯 （发送器） | HDMI环出连接上显示设备时灯亮 |
| 透传功能选择 及相关指示灯 | - SEL: 透传功能选择按键， 可以选择3个功能选项： - RS232，KM（键盘鼠标），IR - RS232指示灯：当选择RS232透传时灯亮 - KM指示灯：当选择键盘鼠标（Keyboard/Mouse）透传时灯亮 - IR指示灯：当选择遥控透传时灯亮 |

后面板

SMF4K60DUT， 发送器

SMF4K60DUR，接收器

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 12V | 12V直流电源输入 |
| HDMI IN（发送器） | HDMI输入 |
| LR IN （发送器） | 外部模拟音频输入 |
| LOOP OUT（发送器） | HDMI环出 |
| Fiber OUT（发送器） | 光纤输出， LC， 单模单纤 10Km |
| （发送器） | 通过USB-B线接到PC |
| RS232 | RS232 透传 T: TX，延长器 PC G: GND，接地 R: RX，延长器 PC |
| Fiber IN (接收器） | 光纤输入， LC，单模单纤 10Km |
| HDMI OUT (接收器） | HDMI输出 |
| (接收器） | 接键盘鼠标 |
| LR OUT (接收器） | 音频解嵌输出 |

- 关于挂耳的安装

本产品默认配桌面安装挂耳，也可选配机柜安装挂耳（需特别提出要求）。安装尺寸如下：

桌面挂耳及安装尺寸（俯视图）：

机柜挂耳及安装尺寸（前面板，需要竖起来安装）：

- 包装尺寸和环境参数

| 工作温度 | 0 to +40°C (+32 to +104°F) |
| --- | --- |
| 工作湿度 | 10 to 90 % RH (non-condensing) |
| 尺寸 (L x W x H) | 160mm x 84mm x 21mm |
| 重量 (Unit only) | SMF4K60DUT: 400g (光纤发送器) SMF4K60DUR: 400g (光纤接收器) |

- 附件

| 内容 | 数量 |
| --- | --- |
| SMF4K60DUT 主机，光纤发送器 | 1 |
| SMF4K60DUR 主机，光纤接收器 | 1 |
| 桌面安装挂耳 | 4 |
| 3 pin 凤凰插公头 | 2 |
| 遥控发送/接收线（对） | 1 |
| 电源适配器 12V/3A | 1 |