## HS4K30产品规格书

| 产品描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 4K编码节点 |  |
| 型号 | HS4K30配置为：HS4K30Decoder |  |
| 主要功能 | - 输入最高支持3840x2160p@30Hz。 - 采用先进的图像编码技术，进行深度压缩，IP化转换，适应百兆网络下，规模化应用。 - 支持TCP/UDP模式。 - 支持编码格式自定义设置 - 支持标准RTSP拉流，可以同时拉取3路码流。 - 支持OSD叠加 - 支持和输出节点默认状态下网线直连即插即用。 - 支持POE和DC供电。 |  |
| - 产品描述 |  |  |
| 名称 | - 4K解码节点 |  |
| 型号 | - HS4K30配置为：HS4K30Decoder |  |
| 主要功能 | - HDMI输出最高支持4K@30Hz，并向下兼容等； - 支持输入输出自定义非标分辨率； - 编码支持分辨率自定义设置，支持码率自定义设置； - 解码支持1路4K30Hz、4路1080P30Hz，单屏最高16开窗。 - 支持TCP/UDP模式。 - 编码支持标准RTSP流，可以同时拉取5路码流。 - 支持高清底图、矢量字幕。 - 支持LCD拼接、LED小间距、投影融合等在内的全类型显示拼接， - 支持多路窗口叠加开窗。 - 支持ONVIF协议的摄像头解码。 - 支持和输入节点网线直连点对点传输使用。 - 支持前置OLED面板型号自定义设置； - 支持光电双备份 - 支持RS232、RS485、继电器、IO环境控制 - 支持POE和DC供电。 - 支持磁吸安装和机柜安装。 |  |
| 产品外观 |  |  |
| 材质 | 铝面板+钣金喷粉 |  |
| 长×宽×高 | 约210mm×113mm×30mm |  |
| 净重量 | 约0.6KG |  |
| 前面板 |  |  |
| 指示灯 | PWR 电源灯 SYS 系统运行灯 LINK网络状态灯 HDMI HDMI输出状态灯 |  |
| OLED显示屏 | 节点型号、ID、IP、运行状态参数 |  |
| 后面板 |  |  |
| 视频输入接口 | 1路Type-A HDMI 输入,19P母头（HS4K30Encoder） |  |
| 视频输出接口 视频环出接口 | 1路Type-A HDMI 输出,19P母头（HS4K30Decoder） 1路Type-A HDMI 输出,19P母头（HS4K30Encoder） |  |
| 外设通讯 | 1路RS232凤凰端子 |  |
|  | 1路RS485凤凰端子 |  |
|  | 1路继电器凤凰端子 |  |
|  | 2路IO凤凰端子 |  |
| 音频输入接口 | 1路3.5mm端子 |  |
| 音频输出接口 | 1路3.5mm端子 |  |
| 网络接口 | 1路RJ-45接口， 100M Base-T接口支持PoE |  |
| 电源接口 | DC 12V 1A |  |
| 技术参数 |  |  |
| 视频输入输出 | 类型 | HDMI |
|  | 分辨率 | 最高支持3840x2160@30Hz |
| 本地环出 （HS4K30Encoder） | 类型 | HDMI |
|  | 分辨率 | 最高支持3840x2160@30Hz |
| 音频输入输出 | 类型 | Line in/Line out或HDMI加嵌 |
| 网络 | 连接速度 | 100M |
|  | IP分配 | 手动设置 |
|  | 主副码流 | 3个 |
|  | 编码算法 | H.264/265 |
|  | 画质调整 | 低、中、高 |
| 控制 |  |  |
| 控制 | 通信协议 | TCP/IP、UDP |
|  | 软件 | CS；APP（IOS、Android、Harmony） |
| 外设控制 | 通信协议 | RS232、RS485和TCP/UDP |
| 环境 |  |  |
| 温度 | -20℃~+60℃ |  |
| 湿度 | 10-90%，无冷凝 |  |